Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

# Лабораторна робота №4

з дисципліни «Інженерія систем ІоТ»

Тема: «Протокол MQTT»

Варіант 106

| Виконав: студент групи ІА-34 Тунік Олександр | Перевірив: асистент кафедри ІСТ Головатенко І. А. |
| --- | --- |

Мета: Підключити нічник до інтернету, використовуючи протокол MQTT. Створити сервер для обробки даних з датчиків та надсилання команд світлодіоду. Налаштувати зв’язок серверу та пристрою IoT.

# Хід роботи

## Крок 1: Встановлення клієнтських пакетів MQTT

Для забезпечення взаємодії з брокером MQTT необхідно встановити бібліотеку MQTT за допомогою пакета pip у віртуальному середовищі.

pip install paho-mqtt

## Крок 2: Написання коду

Відкриваємо app.py.

Додаємо необхідний імпорт:

import paho.mqtt.client as mqtt

Додаємо наступний код після визначень датчика світла та світлодіода (id по варіанту):

id = 'ebbd0880-d8d8-4f6c-837a-e90b10aad89f' client_name = id + 'nightlight_client'

Додали наступний код під цим новим кодом для створення клієнтського об’єкта MQTT та підключення до брокера:

mqtt_client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2, client_name) mqtt_client.connect('test.mosquitto.org') mqtt_client.loop_start() print("MQTT connected!")

Створили файл mosquitto.conf:

listener 1883 0.0.0.0 allow_anonymous true

Запускаємо app.py, перевіряємо чи в консоль виводиться MQTT connected!.

## Крок 3: Надсилання телеметрії з IoT-пристрою

Повертаємось у app.py.

Додаємо необхідний імпорт:

import json

Додали наступний рядок після оголошення client_name:

client_telemetry_topic = id + '/telemetry'

Замінили вміст циклу while True: в кінці файлу на наступний код:

while True: light = light_sensor.light telemetry = json.dumps({'light': light}) print("Sending telemetry:", telemetry) mqtt_client.publish(client_telemetry_topic, telemetry) time.sleep(5)

Запускаємо app.py, перевіряємо чи в консоль виводяться відправляємі дані (Sending telemetry: {"light": 357}).

## Крок 4: Отримання телеметрії від MQTT-брокера

Створюємо нову папку nightlight-server, ініціалізуємо віртуальне середовище за вказівками з 1 лабораторної. Встановлюємо лише 1 пакет:

pip install paho-mqtt

Створюємо app.py і відкриваємо його.

Додали наступний код:

import json import time import paho.mqtt.client as mqtt id = 'ebbd0880-d8d8-4f6c-837a-e90b10aad89f' client_name = id + 'nightlight_server' client_telemetry_topic = id + '/telemetry' mqtt_client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2, client_name) mqtt_client.connect('test.mosquitto.org') mqtt_client.loop_start() print("Connected to mosquitto") def handle_telemetry(client, userdata, message): payload = json.loads(message.payload.decode()) print("Message received:", payload) mqtt_client.subscribe(client_telemetry_topic) mqtt_client.on_message = handle_telemetry while True: time.sleep(2)

Створили файл mosquitto.conf, аналогічний тому, що вже мали в nightlight.

Запускаємо app.py, перевіряємо чи в консоль виводяться отримувані дані:

Connected to mosquitto Message received: {'light': 298}

## Крок 5: Надсилання команди через MQTT-брокер

Повертаємось до серверного app.py.

Додали наступний рядок після оголошення client_telemetry_topic, щоб визначити тему, до якої будуть надсилатися команди:

server_command_topic = id + '/commands'

Додайте наступний код у кінець функції handle_telemetry:

command = {'led_on': payload['light'] < 1060} print("Sending message:", command) client.publish(server_command_topic, json.dumps(command))

Запускаємо app.py, перевіряємо чи в консоль виводяться відправляємі команди:

Connected to mosquitto Message received: {'light': 177} Sending message: {'led_on': True}

## Крок 6: Обробка команд на IoT-пристрої

Повертаємось до проекту nightlight (пристрій ІоТ), відкриваємо app.py.

Додали наступний рядок після визначення client_telemetry_topic:

server_command_topic = id + '/commands'

Додайте наступний код безпосередньо над основним циклом після рядка mqtt_client.loop_start():

def handle_command(client, userdata, message): payload = json.loads(message.payload.decode()) print("Message received:", payload) if payload['led_on']: led.on() else: led.off() mqtt_client.subscribe(server_command_topic) mqtt_client.on_message = handle_command

Запустіть код аналогічно попереднім крокам. Оскільки рівень порівняння освітлення на сервері встановлено як 1060, а датчик максимум видає 1023, то світлодіод постійно увімкнено:

Замінимо значення порівняння рівня освітлення на 106. Також змінили амплітуду виданих випадкових значень. В результаті світлодіод увімкений приблизно 50% часу:

Дані з датчика відправляються, команди отримуються:

Дані з датчика отрумуються сервером, команди надсилаються:

Лабораторна робота успішно виконана.

Репозиторій з виконанням можна переглянути за: https://github.com/Smegalex/Engineering_IoT_systems